STM32F103C8T6学习板硬件数据手册

版本：V1.0
日期：2026 年 6 月
作者：非

## 目录

- [板子概述](#1-板子概述)

- [电源系统详解](#2-电源系统详解)

- [主控芯片介绍](#3-主控芯片介绍)

- [时钟与复位电路](#4-时钟与复位电路)

- [下载与调试接口](#5-下载与调试接口)

- [板载外设模块详解](#6-板载外设模块详解)

- [引脚分配总表](#7-引脚分配总表)

- [硬件使用注意事项](#8-硬件使用注意事项)

- [入门使用指南](#9-入门使用指南)

- [常见问题排查](#10-常见问题排查)

## 1. 板子概述

### 1.1 产品简介

这是一块专为 STM32 初学者设计的多功能学习开发板，采用 STM32F103C8T6 作为主控芯片，集成了丰富的外设模块，适合嵌入式入门学习。

核心特点：

- 主控芯片：STM32F103C8T6（ARM Cortex-M3 内核，72MHz 主频）

- 供电方式：Type-C USB 供电 + DC005 直流电源双输入

- 板载资源：LED、按键、蜂鸣器、OLED 接口、多种传感器

- 引出全部 IO 口，方便外接模块

- 支持 SWD 在线调试和串口下载

### 1.2 板载资源清单

| 模块名称 | 功能说明 | 对应引脚 |
| --- | --- | --- |
| 电源指示灯 | 电源状态指示 | - |
| 复位按键 | 系统复位 | NRST |
| 用户按键 ×2 | 输入按键 | PA11, PA12 |
| RGB 三色 LED | 彩色指示灯 | PB14(R), PB15(B), PA8(G) |
| 有源蜂鸣器 | 发声模块 | PB12 |
| 电位器 | 模拟输入 | PA0 |
| DS18B20 温度传感器 | 温度测量 | PB13 |
| 火焰传感器 | 火焰检测 | PB0 (模拟), PB5 (数字) |
| 光敏传感器 | 光线检测 | PB1 (模拟), PB9 (数字) |
| W25Q64 Flash | 64Mbit SPI Flash | PA4, PA5, PA6, PA7 |
| OLED I2C 接口 | 0.96 寸 OLED 屏 | PB6(SCL), PB7(SDA) |
| CH340 串口芯片 | USB 转串口 | PA9(TX), PA10(RX) |
| 舵机接口 | PWM 输出 | PB8 |
| 直流电机驱动接口 | 电机控制 | PA1 (PWM), PA2, PA3 (方向) |
| USART3 引出 | 串口扩展 | PB10(TX), PB11(RX) |
| SWD 调试接口 | 在线调试 | PA13(SWDIO), PA14(SWCLK) |

## 2. 电源系统详解

### 2.1 电源架构

本学习板采用双电源输入设计，配合独立电源模块，提供稳定可靠的供电系统。

Plain Text DC005(12V) ──┐ ├─> 电源合路 ──> 总开关 ──> LM2596 ──> 5V ──> AMS1117 ──> 3.3V Type-C(5V) ───┘

### 2.2 电源输入方式

#### 方式一：Type-C USB 供电（推荐新手使用）

- 输入电压： 5V

- 接口： Type-C 16Pin

- 特点：

- 内置 CC 下拉电阻（R1、R2 为 5.1kΩ），兼容所有 Type-C 充电器

- 自带自恢复保险丝 F1（200mA/12V），过流保护

- SS54 肖特基二极管防反接

⚠️ 注意： Type-C 供电最大电流约 2A，足够满足学习板基本使用。如需驱动大电流外设（如多个舵机、电机），请使用 DC 电源供电。

#### 方式二：DC005 直流电源供电

- 输入电压： 7V~12V（推荐 9V/1A 或 12V/1A）

- 接口： DC005 5.5*2.1mm

- 特点：

- SS54 肖特基二极管防反接

- 经过 LM2596 降压到 5V，效率更高

- 适合驱动大电流外设

### 2.3 电源模块详解（独立电源板）

#### LM2596-5V 降压电路

- 芯片： LM2596S-5.0/NOPB

- 输入： 7V~40V DC

- 输出： 5V/3A MAX

- 滤波： 输入 680uF+100nF，输出 220uF+100nF

- 二极管： 1N5824 肖特基续流二极管

- 电感： 33uH 功率电感

#### AMS1117-3.3V 线性稳压

- 芯片： AMS1117-3.3

- 输入： 5V

- 输出： 3.3V/1A MAX

- 滤波： 输入 10uF+100nF，输出 10uF+100nF

#### 电源保护电路

- 总开关： SS-12D10L5 拨动开关

- 保险丝： 30R300UU 自恢复保险丝（300mA）

- 电源指示灯： LED1 + 2kΩ 限流电阻

### 2.4 电源域划分

| 电源域 | 电压 | 供电对象 |
| --- | --- | --- |
| VCC+12V | 12V | LM2596 输入、大功率外设 |
| VCC+5V | 5V | CH340、蜂鸣器、舵机、电机、USB 外设 |
| VCC+3V | 3.3V | STM32 主控、传感器、LED、OLED、Flash |

⚠️ 重要提示：

- STM32 所有 IO 口都是3.3V 电平，绝对不能直接接 5V！

- 5V 外设通过排针单独供电，信号引脚仍为 3.3V

- 测量电压时务必确认量程，避免烧坏板子

## 3. 主控芯片介绍

### 3.1 STM32F103C8T6 参数

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 内核 | ARM Cortex-M3 |
| 主频 | 72MHz |
| Flash | 64KB |
| RAM | 20KB |
| 工作电压 | 2.0V ~ 3.6V |
| IO 口数量 | 37 个 |
| ADC | 2×12 位，16 通道 |
| 定时器 | 7 个（高级 ×1，通用 ×4，基本 ×2） |
| 通信接口 | USART×3，SPI×2，I2C×2，CAN×1，USB×1 |
| 封装 | LQFP48 |

### 3.2 芯片引脚分布（LQFP48）

Plain Text ┌─────────────────┐ VBAT 1 │ │ 48 VDD_3 PC13 2 │ │ 47 VSS_3 PC14 3 │ │ 46 PB9 PC15 4 │ │ 45 PB8 PD0 5 │ │ 44 BOOT0 PD1 6 │ │ 43 PB7 NRST 7 │ STM32F103 │ 42 PB6 VSSA 8 │ C8T6 │ 41 PB5 VDDA 9 │ │ 40 PB4 PA0 10 │ │ 39 PB3 PA1 11 │ │ 38 PA15 PA2 12 │ │ 37 PA14 PA3 13 │ │ 36 VDD_2 PA4 14 │ │ 35 VSS_2 PA5 15 │ │ 34 PA13 PA6 16 │ │ 33 PA12 PA7 17 │ │ 32 PA11 PB0 18 │ │ 31 PA10 PB1 19 │ │ 30 PA9 PB2 20 │ │ 29 PA8 VSS_1 21 │ │ 28 PB15 VDD_1 22 │ │ 27 PB14 PB10 23 │ │ 26 PB13 PB11 24 │ │ 25 PB12 └─────────────────┘

## 4. 时钟与复位电路

### 4.1 时钟系统

#### 高速外部晶振（HSE）

- 频率： 8MHz

- 引脚： PD0(OSC_IN), PD1(OSC_OUT)

- 负载电容： 20pF×2

- 作用： 提供系统主时钟，经 PLL 倍频到 72MHz

#### 低速外部晶振（LSE）

- 频率： 32.768KHz

- 引脚： PC14(OSC32_IN), PC15(OSC32_OUT)

- 精度： ±20PPM

- 作用： RTC 实时时钟时钟源

### 4.2 复位电路

Plain Text VCC+3V │ 10kΩ │ ├─────> NRST (引脚7) │ 100nF │ GND │ 复位按键（1-2脚短接复位）

复位操作：

- 按下复位按键：NRST 引脚拉低，系统复位

- 上电自动复位：RC 电路保证上电时 NRST 保持低电平足够时间

复位按键使用说明：

- 程序跑飞时按一下复位即可重新运行

- 下载程序失败时可尝试按复位后重新下载

- 按键为贴片轻触开关 6×6×6mm

## 5. 下载与调试接口

### 5.1 BOOT 启动模式配置

板子配备2×3P 排针用于 BOOT 模式切换，配合 10kΩ 上下拉电阻。

| BOOT0 | BOOT1 | 启动模式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | X | 用户 Flash 启动 | 正常运行模式，默认使用此模式 |
| 1 | 0 | 系统存储器启动 | 串口下载模式 |
| 1 | 1 | SRAM 启动 | 调试用，一般不用 |

BOOT 跳线操作说明：

- 正常运行： BOOT0 接 GND（跳帽插 1-2 脚），BOOT1 任意

- 串口下载： BOOT0 接 3.3V（跳帽插 2-3 脚），BOOT0 接 GND

- 下载完成后必须切回正常模式才能运行程序

### 5.2 CH340 串口下载电路

- 芯片： CH340C

- 连接：

- CH340 TX → PA10 (USART1 RX)

- CH340 RX → PA9 (USART1 TX)

- 自动下载电路： DTR 控制 BOOT0，RTS 控制 NRST

- 特点： 支持一键自动下载，无需手动操作 BOOT 和复位

串口下载步骤：

- 安装 CH340 驱动（Windows 需要，Mac/Linux 一般自带）

- USB 线连接电脑和板子 Type-C 口

- 在 MXCube 或 Keil 中选择串口下载

- 软件会自动控制复位和 BOOT，完成下载

### 5.3 SWD 调试接口

| 引脚 | 信号 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VCC | 3.3V（可选，一般不用接） |
| 2 | SWDIO | 数据 IO（PA13） |
| 3 | GND | 地 |
| 4 | SWCLK | 时钟（PA14） |

SWD 调试优势：

- 支持在线调试，可设置断点、查看变量

- 下载速度比串口快

- 只需 4 根线（VCC、GND、SWDIO、SWCLK）

- 支持 ST-Link、J-Link 等调试器

接线方式（ST-Link）：

Plain Text ST-Link 学习板 SWDIO ──────> SWDIO SWCLK ──────> SWCLK GND ──────> GND 3.3V ──────> 3.3V（可选）

## 6. 板载外设模块详解

### 6.1 LED 指示灯

#### RGB 三色 LED

电路： 共阳接法，3.3V 接阳极，引脚接阴极

| 颜色 | 引脚 | 限流电阻 | 点亮方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 红色 (R) | PB14 | 220Ω | PB14 输出低电平 |
| 绿色 (G) | PA8 | 220Ω | PA8 输出低电平 |
| 蓝色 (B) | PB15 | 220Ω | PB15 输出低电平 |

示例代码（HAL 库）：

c // 红灯亮 HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_RESET); // 绿灯亮 HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_8, GPIO_PIN_RESET); // 蓝灯亮 HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_RESET);

混色效果：

- 红 + 绿 = 黄色

- 红 + 蓝 = 紫色

- 绿 + 蓝 = 青色

- 红 + 绿 + 蓝 = 白色

### 6.2 按键输入

按键数量： 2 个用户按键 + 1 个复位按键

| 按键 | 引脚 | 电路 | 按下状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| KEY1 | PA11 | 10k 上拉 + 100nF 消抖 | 低电平 |
| KEY2 | PA12 | 10k 上拉 + 100nF 消抖 | 低电平 |

按键读取示例：

c if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_11) == GPIO_PIN_RESET) { // KEY1被按下 }

⚠️ 注意：

- 按键为低电平有效（按下时引脚为 GND）

- 硬件已带 RC 消抖，软件可不用消抖或简单延时

- 长按检测需要自己在软件中实现

### 6.3 有源蜂鸣器

引脚： PB12
驱动： S8050 NPN 三极管 + 1kΩ 基极电阻
频率： 2.4kHz（有源蜂鸣器自带振荡）

控制方式：

- PB12 输出高电平 → 蜂鸣器响

- PB12 输出低电平 → 蜂鸣器停止

示例：

c // 蜂鸣器响 HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_SET); // 蜂鸣器停止 HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_RESET);

### 6.4 OLED 显示屏接口

接口： I2C
引脚： PB6(SCL), PB7(SDA)
支持屏幕： 0.96 寸 128×64 OLED（SSD1306 控制器）

接线（4 针 OLED）：

Plain Text OLED模块 学习板 VCC ──────> 3.3V GND ──────> GND SCL ──────> PB6 SDA ──────> PB7

初始化参数（MXCube）：

- I2C1 启用

- 速度：标准模式 100kHz

- 地址：0x3C 或 0x78

### 6.5 W25Q64 SPI Flash

容量： 64Mbit = 8MB
接口： SPI1
引脚分配：

| Flash 引脚 | STM32 引脚 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| CS | PA4 | 片选 |
| CLK | PA5 | 时钟 |
| DO(MISO) | PA6 | 数据输出 |
| DI(MOSI) | PA7 | 数据输入 |

特点：

- 支持 10 万次擦写

- 数据保存 20 年以上

- 可用于存储字库、图片、参数等

### 6.6 电位器（ADC 采集）

引脚： PA0（ADC1_IN0）
量程： 0V ~ 3.3V
分辨率： 12 位 = 0 ~ 4095

ADC 读取示例：

c uint16_t adc_value; HAL_ADC_Start(&hadc1); HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 100); adc_value = HAL_ADC_GetValue(&hadc1); // 电压 = adc_value * 3.3 / 4095

### 6.7 DS18B20 温度传感器

引脚： PB13
供电： 3.3V
测温范围： -55℃ ~ +125℃
精度： ±0.5℃（-10℃~85℃）

特点：

- 单总线协议，只需一根数据线

- 每个芯片有唯一 64 位 ID

- 寄生供电模式（可省去 VCC 线）

### 6.8 火焰传感器

双输出设计：

- 模拟输出（PB0）： ADC 采集火焰强度

- 数字输出（PB5）： 阈值比较，LM393 比较器

调节灵敏度：

- 板载电位器 R25 可调节触发阈值

- 顺时针旋转：灵敏度提高（更容易触发）

- 逆时针旋转：灵敏度降低

指示灯：

- LED3：电源指示

- LED5：模拟通道指示

- LED4：数字输出指示（检测到火焰时亮）

### 6.9 光敏传感器

双输出设计：

- 模拟输出（PB1）： ADC 采集光线强度

- 数字输出（PB9）： 阈值比较输出

工作原理：

- 光敏电阻 GL5516，光线越强电阻越小

- LM393 电压比较器输出数字信号

- 电位器 R29 调节触发阈值

### 6.10 舵机接口

引脚： PB8（TIM4_CH3）
供电： 5V
信号： 3.3V PWM

舵机参数：

- 周期：20ms（50Hz）

- 0.5ms 高电平 → 0°

- 1.5ms 高电平 → 90°

- 2.5ms 高电平 → 180°

MXCube 配置：

- TIM4 启用

- 通道 3：PWM Generation CH3

- 预分频：72-1

- 自动重装：20000-1

- 这样得到频率：72MHz/72/20000 = 50Hz

### 6.11 直流电机驱动接口

引脚分配：

- PA1：PWM 调速（TIM2_CH2）

- PA2：方向控制 IN1

- PA3：方向控制 IN2

控制逻辑：

| PA2 | PA3 | 电机状态 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 停止 |
| 1 | 0 | 正转 |
| 0 | 1 | 反转 |
| 1 | 1 | 刹车 |

PWM 调速：

- PA1 输出 PWM，占空比 0~100% 对应速度 0~ 最大

- TIM2 配置：72 分频，1000 重装，频率 1kHz

## 7. 引脚分配总表

### 7.1 PA 端口

| 引脚 | 名称 | 板载功能 | 复用功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| PA0 | WKUP | 电位器 ADC | ADC12_IN0, TIM2_CH1 |
| PA1 | - | 电机 PWM | ADC12_IN1, TIM2_CH2, USART2_RTS |
| PA2 | - | 电机方向 IN1 | ADC12_IN2, TIM2_CH3, USART2_TX |
| PA3 | - | 电机方向 IN2 | ADC12_IN3, TIM2_CH4, USART2_RX |
| PA4 | - | W25Q64_CS | ADC12_IN4, SPI1_NSS |
| PA5 | - | W25Q64_CLK | ADC12_IN5, SPI1_SCK |
| PA6 | - | W25Q64_MISO | ADC12_IN6, SPI1_MISO, TIM3_CH1 |
| PA7 | - | W25Q64_MOSI | ADC12_IN7, SPI1_MOSI, TIM3_CH2 |
| PA8 | - | LED_G | TIM1_CH1, MCO, USART1_CK |
| PA9 | - | CH340_RX | USART1_TX, TIM1_CH2 |
| PA10 | - | CH340_TX | USART1_RX, TIM1_CH3 |
| PA11 | - | KEY1 | USART1_CTS, CAN_RX, TIM1_CH4 |
| PA12 | - | KEY2 | USART1_RTS, CAN_TX, TIM1_ETR |
| PA13 | JTMS | SWDIO | SWD 调试数据 |
| PA14 | JTCK | SWCLK | SWD 调试时钟 |
| PA15 | JTDI | 引出 | SPI1_NSS, TIM2_CH1 |

### 7.2 PB 端口

| 引脚 | 名称 | 板载功能 | 复用功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| PB0 | - | 火焰传感器模拟 | ADC12_IN8, TIM3_CH3 |
| PB1 | - | 光敏传感器模拟 | ADC12_IN9, TIM3_CH4 |
| PB2 | BOOT1 | BOOT 启动配置 | - |
| PB3 | JTDO | 引出 | SPI1_SCK, TIM2_CH2 |
| PB4 | NJTRST | 引出 | SPI1_MISO, TIM3_CH1 |
| PB5 | - | 火焰传感器数字 | SPI1_MOSI, TIM3_CH2, I2C1_SMBA |
| PB6 | - | OLED_SCL | I2C1_SCL, TIM4_CH1, USART1_TX |
| PB7 | - | OLED_SDA | I2C1_SDA, TIM4_CH2, USART1_RX |
| PB8 | - | 舵机 PWM | TIM4_CH3, I2C1_SCL, CAN_RX |
| PB9 | - | 光敏传感器数字 | TIM4_CH4, I2C1_SDA, CAN_TX |
| PB10 | - | USART3_TX 引出 | I2C2_SCL, USART3_TX, TIM2_CH3 |
| PB11 | - | USART3_RX 引出 | I2C2_SDA, USART3_RX, TIM2_CH4 |
| PB12 | - | 蜂鸣器 | SPI2_NSS, TIM1_BKIN |
| PB13 | - | DS18B20 温度 | SPI2_SCK, TIM1_CH1N |
| PB14 | - | LED_R | SPI2_MISO, TIM1_CH2N |
| PB15 | - | LED_B | SPI2_MOSI, TIM1_CH3N |

### 7.3 PC 端口

| 引脚 | 名称 | 板载功能 |
| --- | --- | --- |
| PC13 | TAMPER | 用户 LED（部分版本）、RTC 入侵检测 |
| PC14 | OSC32_IN | 32.768KHz 晶振输入 |
| PC15 | OSC32_OUT | 32.768KHz 晶振输出 |

### 7.4 电源与控制引脚

| 引脚 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VBAT | RTC 备份电源（接 3.3V） |
| 7 | NRST | 复位 |
| 8 | VSSA | ADC 模拟地 |
| 9 | VDDA | ADC 模拟电源 |
| 44 | BOOT0 | 启动模式配置 |

## 8. 硬件使用注意事项

### 8.1 上电前检查

✅ 必做检查清单：

- 检查电源开关是否在 OFF 位置

- 检查是否有金属异物造成短路

- 检查杜邦线是否接反（特别是 VCC 和 GND）

- 确认输入电压正确（DC 口不要超过 12V）

- BOOT 跳帽是否在正确位置

### 8.2 静电防护

⚠️ 静电损坏是新手最常见的问题！

- 触摸板子前先摸一下金属物体放电

- 不要用手直接触摸芯片引脚

- 干燥环境尤其注意静电

- 建议使用防静电手环

### 8.3 电压安全

绝对禁止：

- ❌ IO 口直接接 5V 电压（STM32 是 3.3V 系统！）

- ❌ 电源正负极接反

- ❌ DC 口输入超过 16V 电压

- ❌ 两个电源同时输入（虽然有保护，但尽量避免）

允许操作：

- ✅ 5V 外设的 VCC 接 5V，信号脚接 STM32（3.3V 信号兼容 5V 输入）

- ✅ 测量 3.3V 和 5V 电压

- ✅ Type-C 和 DC 电源自动切换

### 8.4 电流限制

| 设备 | 最大电流 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| STM32 芯片 | ~50mA | - |
| 单个 IO 口 | 25mA MAX | 不要直接驱动电机、继电器 |
| 所有 IO 总和 | 150mA MAX | - |
| 3.3V 总输出 | 800mA MAX | AMS1117 限制 |
| 5V 总输出 | 2A MAX | Type-C 输入时 |

### 8.5 外接模块注意事项

- 舵机：

- 必须接 5V 电源

- 多个舵机同时工作需要外接电源

- 不要带电插拔舵机

- OLED：

- 确认是 3.3V 版本（5V 版本也可以用）

- I2C 地址可能是 0x3C 或 0x78

- 不要接反 SCL 和 SDA

- 传感器：

- 模拟输出接 ADC 引脚

- 数字输出接普通 IO 即可

- 注意 VCC 电压（大部分是 3.3-5V 通用）

### 8.6 常见损坏原因

- 电源接反 → 烧坏保险丝或稳压芯片

- IO 接 5V → 烧坏对应引脚甚至整个芯片

- 静电击穿 → 莫名其妙损坏

- 外接短路 → 烧坏电源芯片

- 下载时断电 → 可能锁死芯片（可通过串口解锁）

## 9. 入门使用指南

### 9.1 软件环境准备

你需要安装：

- VSCode - 代码编辑器

- STM32CubeMX - 图形化配置工具

- CH340 驱动 - Windows 需要

- Keil5（可选）

### 9.2 第一个程序：点灯

步骤 1：CubeMX 配置

- 新建项目，选择 STM32F103C8T6

- 配置系统时钟：HSE 8MHz → PLL 72MHz

- PB14、PA8、PB15 设置为 GPIO_Output

- 生成代码（选择 Cmake 工程）

步骤 2：编写代码
在 main.c 的 while 循环中添加：

c HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, GPIO_PIN_14); HAL_Delay(500);

步骤 3：编译下载

bash make -j4 # 串口下载 stm32flash -w build/*.bin /dev/ttyUSB0

### 9.3 调试技巧

- LED 调试法： 程序运行到关键位置点亮不同颜色 LED

- 串口打印： printf 输出变量值到串口助手

- SWD 在线调试： 设置断点，单步执行查看变量

### 9.4 学习路径建议

第一阶段（1-2 周）：

- GPIO 输入输出（点灯、按键）

- 定时器中断（精确延时）

- UART 串口通信

第二阶段（2-4 周）：

- ADC 模数转换（读取传感器）

- PWM 输出（控制舵机、电机调速）

- I2C 通信（OLED 显示）

第三阶段（1-2 月）：

- SPI 通信（Flash 读写）

- 定时器输入捕获 / 输出比较

- DMA + 中断高级应用

## 10. 常见问题排查

### 10.1 电源问题

问题：电源灯不亮

- 检查开关是否打开

- 检查 USB 线是否插好

- 测量保险丝是否导通

- 换一根 USB 线试试

问题：电源灯亮一下就灭

- 有短路，立即断电！

- 检查是否有金属异物

- 检查外接模块是否接反

### 10.2 下载问题

问题：串口下载失败

- 检查 CH340 驱动是否安装

- 检查 COM 口号是否正确

- BOOT0 是否接 3.3V

- 按一下复位再尝试下载

- 降低波特率（115200→9600）

问题：SWD 找不到芯片

- 检查接线（SWDIO、SWCLK、GND 必须接）

- 检查 BOOT0 是否为 0

- 按复位后立即连接

- 尝试降低调试速度

### 10.3 程序问题

问题：程序下载后不运行

- BOOT0 没有切回 GND！（最常见）

- 检查时钟配置是否正确

- 检查栈堆大小是否足够

- 用 LED 调试法看程序跑哪了

问题：程序有时跑飞

- 数组越界

- 栈溢出

- 中断优先级问题

- 未初始化的变量

### 10.4 外设问题

问题：OLED 不显示

- 检查 SCL、SDA 是否接反

- 检查 I2C 地址是否正确

- 检查屏幕是否是 SSD1306

- 复位一下屏幕

问题：舵机抖动

- 电源不够（必须 5V）

- PWM 频率不对（必须 50Hz）

- 接线接触不良

- 没有共地

## 写在最后

这是一块充满心意的学习板，希望它能带你进入嵌入式的世界。学习的过程中肯定会遇到各种问题，这是正常的 —— 每个大神都是从点灯开始的。祝两位好朋友学习路上一帆风顺！

记住：

- 遇到问题先查手册，再百度

- 硬件问题 90% 是接线错误

- 软件问题 90% 是配置不对

- 大胆尝试，细心排查，你一定可以的！

祝你学习愉快，加油！🚀